说明：填写完成后，记得将红色字体及本行删除

附件2

工程创客训练项目任务书

项目大类：新项目

项目题目：橡胶管道内壁表面缺陷与椭圆度检测系统研制

项目来源：天津某企业

项目类型：☑产教   □科研   □文创

适用专业：计算机与人工智能、机械、测控、电气类等相关专业

指导教师信息：2010072-杨泽青-教授

2008021-张艳蕊-高级实验师

学生组数：□1组   ☑2组

第一组学生：设计一套橡胶管道内壁椭圆度视觉检测系统，通过机器视觉技术，实现对橡胶管道内壁椭圆度检测及评定。

第二组学生：设计一套橡胶管道内壁表面缺陷视觉检测系统，通过机器视觉、深度学习技术，实现对橡胶管道内壁缺陷（如腐蚀、裂纹、脱层等）的自动识别、分类与定位。

- 一、第一组学生项目：橡胶管道内壁椭圆度检测系统研制

- 研究背景及意义

1.1 研究背景

橡胶管道在石化、工程机械、航空航天等领域中具有重要应用，其内壁常常承受高压流体、腐蚀性介质以及复杂的应力环境，导致管道内壁椭圆度变化，进而对管道的流体输送效率及安全性产生重要影响。若橡胶管道出现椭圆度变化或变形，可能导致流体流动不畅，甚至引发管道泄漏或爆裂等严重安全事故。因此，准确监测橡胶管道内壁的椭圆度变化具有重要的工程应用价值。

目前，橡胶管道的质量检测主要侧重于外部形态和尺寸等方面，而内壁的椭圆度检测依赖于传统的人工测量或简单的几何分析方法。这些方法存在较多局限，尤其是对于复杂的内壁形态，人工检测不仅效率低下，而且准确性难以保证。因此，开发一套橡胶管道内壁椭圆度自动检测系统已成为亟待解决的关键技术问题。

1.2 国内外研究现状

近年来，随着机器视觉、光学检测、人工智能等技术的快速发展，管道内壁检测逐渐成为研究热点。由于橡胶材料表面具有较强的弹性和复杂的纹理特征，使得传统的光学成像技术在椭圆度测量中的应用受限。此外，国内现有的研究多依赖人工测量和简单的几何分析，无法实现自动化检测，严重制约了这一技术的发展和应用。国外在金属管道的椭圆度检测和三维重建方面取得了较为显著的成果。欧美和日本等国家已广泛应用3D激光扫描、内窥成像等先进技术用于管道几何形态的精确测量。

1.3 研究意义

本项目通过开发一套高效的橡胶管道内壁椭圆度自动检测系统，可以显著提高管道检测的效率，确保橡胶管道内壁的形态符合生产标准。与传统的人工检测方法相比，该系统不仅能够大幅提升检测效率，还能消除人工误差，实现高精度、高一致性的检测。系统能够实时检测管道内壁椭圆度变化，及时发现异常情况，避免因椭圆度超标而导致的流体流动不畅或管道泄漏等安全隐患，为工业生产安全提供坚实保障。

从技术创新的角度来看，本项目通过优化硬件配置与算法设计，克服了橡胶管道内壁椭圆度检测中的技术瓶颈。橡胶管道因其材料特性，给传统的几何形态测量方法带来挑战。项目通过创新的图像采集方案、光学成像技术及深度学习算法，能够高效识别橡胶管道的椭圆度变化，并将其与管道的其他几何参数进行综合分析，为管道检测提供了全新的技术解决方案。

此外，本项目在实施过程中还将发挥重要的人才培养作用。项目涉及的硬件集成、算法开发与系统调试等多个领域，将为参与的学生提供丰富的实践经验。通过项目的实施，学生不仅能够在工程实践中应用所学理论知识，还能锻炼解决实际工程问题的能力，提升综合技术水平。

1.4 任务要求：

（1）调研管道内壁几何参数视觉检测方法、椭圆度检测及评定算法等相关技术资料，设计橡胶管道内壁椭圆度视觉检测方案；融入思政元素：严谨、务实、创新​

（2）橡胶管道内壁椭圆度检测系统设计、硬件的选型与采购；融入思政元素：职业素养、节约​

（3）橡胶管道内壁椭圆度检测算法研究与程序编写；融入思政元素：科学精神、精益求精​

（4）硬件连接与系统调试运行；融入思政元素：匠心精神、 勤奋​

（5）橡胶管道内壁椭圆度检测软件设计与开发，包括图像采集子模块、图像预处理子模块、椭圆度计算模块、结果分析模块等；融入思政元素：创新​

（6）橡胶管道内壁椭圆度检测软硬件系统调试与运行；融入思政元素：知行合一​

（7）按中心要求提交答辩材料，成果总结与凝练；

参考文献

[1] 解则晓, 王琨, 刘世晶. 大视场线结构光两轴测量系统[J]. 光电子.激光, 2009, 20(06): 762-765.

[2]黄邦奎, 刘震, 张广军. 多传感器线结构光视觉测量系统全局校准[J]. 光电子.激光, 2011, (12): 1816-1820.

[3]刘震, 黄邦奎, 魏新国, 等. 线结构光多视觉传感器现场同步校准方法[J].

机械工程学报, 2012, 48(20): 19-24.

[4]Huang Y G, Li X H, Chen P F. Calibration method for line-structured light multi vision sensor based on combined target[J]. Eurasip Journal on Wireless Communications and Networking, 2013, 2013(1): 92-98.

[5]Zhan D, Yu L, Xiao J, et al. Multi-camera and structured-light vision system  (MSVS) for dynamic high-accuracy 3D measurements of railway tunnels[J].  Sensors (Switzerland), 2015, 15(4): 8664-8684.

[6]周元昊.多相机金属管道内壁缺陷检测及其三维可视化研究[D].电子科技大学,2024.DOI:10.27005/d.cnki.gdzku.2024.002991.

[7]李涛涛.多视觉线结构光高精度三维信息提取技术研究[D].中国矿业大学(北京),2018.

[8]贾鑫林.一种狭窄长管道内壁形貌测量系统及关键技术研究[D].天津大学,2020.DOI:10.27356/d.cnki.gtjdu.2020.004000.

[9]支祥瑞.基于水下机器人的输水管道内壁检测系统研制[D].齐鲁工业大学,2024.DOI:10.27278/d.cnki.gsdqc.2024.000390.

[10]Goedecke H. Ultrasonic or MFL Inspection: Which Technology is Better for You?[J]. Pipeline & Gas Journal. 2003, 230(10): 34, 36-41P.

[11]李莺莺. 油气管道在线内检测技术若干关键问题研究[D]. 天津大学博士学位论文. 2006: 20-23页.

[12] Katragadda G, Lord W, Sun Y S, et al. Alternative Magnetic Flux Leakage Modalities for Pipeline Inspection[J]. Magnetics, IEEE Transactions on. 1996, 32(3): 1581-1584P.

[13]刘烨贝. 石油管道缺陷智能识别与三维重构技术研究[D]. 哈尔滨工程大学硕士学位论文. 2013.

[14]张青春.长输油管道漏磁检测信号处理与缺陷重构技术研究[D].哈尔滨工程大学,2016.

[15]郭俊, 马永利, 张璐, 等. 基于梯度折射率透镜的管道内窥镜设计[J]. 光子学报, 2010, 39(10): 1780-1785.

[16]李金承.拖缆式输油管道内窥检测系统设计[D].西安石油大学,2023.DOI:10.27400/d.cnki.gxasc.2023.000008.

[17]Schonberger J L, Frahm J M. Structure-from-motion revisited[C]. Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern recognition, Las Vegas, 2016, 4104-4113.

[18]Sweeney C, Sattler T, Hollerer T, et al. Optimizing the viewing graph for structure-from motion[C]. Proceedings of the IEEE international conference on computer vision, Santiago, 2015, 801-809.

[19]Crandall D, Owens A, Snavely N, et al. Discrete-continuous optimization for large-scale structure from motion[C]. CVPR 2011. IEEE, Colorado Springs, 2011, 3001-3008.

2.方法要求（阐明工程创客训练项目解决和研究所用的实验、设计、方法和技术路线等）

本项目以橡胶管道内壁椭圆度检测为研究对象，根据要求选择适合的光源、光学镜头、图像传感器等硬件设备，设计机器视觉检测硬件方案；由采集的图像和检测要求，研究相应的椭圆度检测算法和三维轮廓重建算法，利用Python软件设计开发橡胶管道内壁椭圆度检测软件，主要包括图像采集模块、图像预处理模块、几何特征提取、椭圆度检测算法模块等，最终实现橡胶管道内壁椭圆度检测与评价。具体的技术路线如图1所示。

图1 技术路线图

2.1 研究目标

设计一套橡胶管道内壁椭圆度视觉检测系统，该系统旨在通过机器视觉技术，实现对橡胶管道内壁椭圆度检测及评定。

2.2 研究内容

研究内容主要包括以下几个方面：

（1）橡胶管道内壁图像采集与预处理

橡胶管道内壁表面具有较强的反光性和复杂的纹理结构，传统光学成像方法难以有效获取其缺陷信息。因此，首先需要优化光学采集方案，开发适合橡胶管道内壁表面特点的高效图像采集方法。在此基础上，开展图像预处理技术的研究，包括去噪、增强、矫正等，为后续的缺陷识别提供高质量图像。

（2）内壁椭圆度检测算法研究

结合图像处理、特征提取等技术，研究不同类型检测算法优缺点及应用场合；针对橡胶管道内壁特点，设计适合的椭圆度检测算法、图像配准算法等。

（3）橡胶管道内壁椭圆度误差评定方法研究

为验证所提出方法的有效性与精度，搭建实验平台，进行不同工况下的管道内壁检测，收集实验数据并进行系统测试。通过对实验数据的分析，进一步优化椭圆度检测算法，对比评定多工况下椭圆度误差。

（4）橡胶管道内壁椭圆度误差检测及定位软件设计与研发

利用Python软件设计开发橡胶管道内壁椭圆度误差检测软件，主要包括图像采集模块、图像预处理模块、特征提取、椭圆度检测算法、椭圆度误差评定模块等。

3.过程要求

| 学期 | 教学周 | 工作内容 | 阶段成果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025秋季 | 第1周 | 召开第一次团队会议，进行需求分析、任务分工 | 明确研发任务并分工 |
|  | 第2-3周 | 文献调研，包括橡胶管道圆度检测系统、管道失效形式理论分析等 | 调研报告 |
|  | 第3-6周 | 整体方案设计，含机械结构、视觉检测系统、算法及软硬件设计 | 整体方案设计 |
|  | 第7-10周 | 技术方案设计，含机械结构设计、算法设计、软件功能模块设计等 | 各模块技术设计 |
|  | 第11-14周 | 零部件加工、采购，橡胶管壁椭圆度检测软件编程等 | 零部件制作 |
|  | 第15-16周 | 装配与编程 | 模型样品 |
| 2026春季 | 第1-4周 | 调试运行 | 样品 |
|  | 第5-8周 | 撰写项目报告、准备答辩 | 项目报告答辩PPT |
|  | 第9-12周 | 申请知识产权 | 知识产权资料 |
|  | 第13-16周 | 参加相关竞赛 | 参加竞赛 |

4.项目成果形式

成果：（1）检测样机模型1套；（2）项目报告书一份；

延申成果：实用新型专利一项；计算机软件著作权登记1项。

二、第二组学生项目：橡胶管道内壁表面缺陷检测系统研制

- 1.内研究背景及意义

1.1 项目研究背景

橡胶管道在石化、汽车、工程机械、航空航天等领域扮演着至关重要的角色，其内壁长期承受高压流体、腐蚀性介质及复杂的应力环境，极易出现气泡、裂纹、磨损、脱层等缺陷，导致管道泄漏或爆裂，造成重大经济损失和严重的安全隐患。当前，橡胶管道的质量检测主要集中在外部形态及尺寸等方面，而对于内壁的缺陷检测，依赖人工目视或抽检方式。然而，这些传统方法存在诸多不足，尤其是缺陷微小或位置隐蔽时，人工检测容易漏检或错检，且效率低下，无法满足大规模生产的需求。随着工业智能化的推进，传统的人工检测手段已难以应对现代化生产中对高精度、高效率的要求。因此，研发一种高效、准确的橡胶管道内壁缺陷自动检测系统，已成为当前亟待解决的关键技术问题，具有重要的现实意义。

1.2 国内外研究现状

管道内壁信息提取最初以人工提取为主，通过肉眼观察或者借助工具敲击管壁，检测人员由经验判断是否存在管壁缺陷，随着科学技术发展，管道信息逐步由传感器智能提取代替人工提取。目前比较成熟的技术可以划分为以涡流、超声波和漏磁等为主的非视觉检测方法和以内窥镜检测法、CCTV法等为主的视觉检测方法。

近年来，国内学者对管道缺陷检测主要针对金属材质管道，对于非金属材料，尤其是橡胶管道内壁的检测研究仍处于起步阶段。橡胶材料特有的表面反光率低、纹理复杂等特点，使得传统光学成像技术在应用时存在较大挑战。此外，现有的研究大多数集中在管道外壁的检测，对于内壁缺陷的系统化解决方案尚未成熟。尤其是在应用深度学习算法进行缺陷识别时，缺乏橡胶管道缺陷的标注数据集，限制了算法的精准度和泛化能力。

相比之下，国外在管道检测领域起步较早，尤其在硬件成像技术和算法研究方面取得了较为显著的成果。欧美和日本等国家利用内窥成像、3D激光扫描等技术，在金属和复合材料管道的缺陷检测中取得了较好的应用效果。近年来，深度学习尤其是卷积神经网络和目标检测算法被广泛应用于缺陷自动识别领域，取得了较高的识别精度。然而，针对橡胶管道这一特殊材质的缺陷检测，国际上相关研究仍较为有限，且现有的设备和技术尚未能很好地适应橡胶管道内壁表面的特殊性。

1.3 研究意义

本项目通过开发一套高效的橡胶管道内壁缺陷自动检测系统，可以显著提高管道检测的效率。与传统人工检测相比，自动化检测不仅能够提高工作效率50%以上，还能有效减少人工误差，确保检测结果的一致性与精确性。该系统能够实时对管道进行全面检查，及时发现缺陷，避免由于漏检导致的安全事故，如管道泄漏、断裂等，对于保障工业生产安全，减少生产中潜在的安全隐患，具有重要意义。

从技术创新的角度来看，本项目通过优化硬件选型和算法设计，攻克了橡胶管道内壁检测的关键难题。橡胶管道因其独特的材质，给传统的图像处理和缺陷识别带来了诸多挑战。项目通过创新的图像采集方案和基于深度学习的缺陷识别算法，能够有效识别和分类各种表面缺陷，为复杂材质的管道缺陷检测提供了全新的技术路线，具有广阔的应用前景。

此外，本项目在实施过程中还将发挥重要的人才培养作用。项目涉及的硬件集成、算法开发与系统调试等多个领域，将为参与的学生提供丰富的实践经验。通过项目的实施，学生不仅能够在工程实践中应用所学理论知识，还能锻炼解决实际工程问题的能力，提升综合技术水平。

1.4 任务要求：

（1）调研管道内壁缺陷视觉检测方法、橡胶材料缺陷识别算法等相关技术资料，设计橡胶管道内壁表面缺陷视觉检测方案；融入思政元素：严谨、务实、创新​

（2）橡胶管道内壁表面缺陷检测系统设计、硬件的选型与采购；融入思政元素：职业素养、节约​

（3）橡胶管道内壁表面缺陷检测算法研究与程序编写；融入思政元素：科学精神、精益求精​

（4）硬件连接与系统调试运行；融入思政元素：匠心精神、 勤奋​

（5）橡胶管道内壁表面缺陷检测软件设计与开发，包括图像采集子模块、图像预处理子模块、缺陷检测模块、缺陷识别模块等；融入思政元素：创新​

（6）橡胶管道内壁表面缺陷检测软硬件系统调试与运行；融入思政元素：知行合一（7）按要求提交答辩材料，成果总结与凝练；

参考文献

- 罗超, 亢武臣, 薛钊, 亢冬春. 我国深海油气工程核心技术与装备国产化挑战及对策. 舰船科学技术, 2022, 44(23): 74-79.

[2]SHAN Xue-yong, ZHOU Yi. Manufacturing Technique Analysis of 20 Inch Double-Carcass Reeling Offloading Hose[J]. 海洋工程装备与技术, 2015, 2(3): 189-195.

[3]彭维香,王维相. 自浮式(海上漂浮/半漂浮式)大口径输油胶管的研究[J]. 中国橡胶,2010,26(12):38-42. DOI:10.3969/j.issn.1009-5640.2010.12.009.

[4]郝伟.海上输油漂浮胶管的研制[J]. 橡胶工业,2014,61(12):741-745. DOI:10.3969/j.issn.1000-890X.2014.12.007.

[5]中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局,中国国家标准化管理委员会.近海停泊排吸油橡胶软管[S].2014.

[6]Amaechi et al.,An Overview on Bonded Marine Hoses for Sustainable Fluid Transfer and (Un)Loading Operations via Floating Offshore Structures (FOS), Journal of Marine Science and Engineering, 2021.

[7]Mardaninejad R, Safizadeh M S. Gas pipeline corrosion mapping through coating using pulsededdy current technique[J]. Russian Journal of Nondestructive Testing, 2019, 55: 858-867.

[8] Wasif R, Tokhi M O, Shirkoohi G, et al. Development of permanently installed magnetic eddycurrent sensor for corrosion monitoring of ferromagnetic pipelines[J]. Applied Sciences, 2022, 12(3): 1037.

[9] Truong T C, Lee J R. Thickness reconstruction of nuclear power plant pipes with flowaccelerated corrosion damage using laser ultrasonic wavenumber imaging[J]. Structural Health Monitoring, 2018, 17(2): 255-265.

[10]Goedecke H. Ultrasonic or MFL Inspection: Which Technology is Better for You?[J]. Pipeline & Gas Journal. 2003, 230(10): 34, 36-41P.

[11]李莺莺. 油气管道在线内检测技术若干关键问题研究[D]. 天津大学博士学位论文. 2006: 20-23页.

[12] Katragadda G, Lord W, Sun Y S, et al. Alternative Magnetic Flux Leakage Modalities for Pipeline Inspection[J]. Magnetics, IEEE Transactions on. 1996, 32(3): 1581-1584P.

[13]刘烨贝. 石油管道缺陷智能识别与三维重构技术研究[D]. 哈尔滨工程大学硕士学位论文. 2013.

[14]张青春.长输油管道漏磁检测信号处理与缺陷重构技术研究[D].哈尔滨工程大学,2016.

[15]郭俊, 马永利, 张璐, 等. 基于梯度折射率透镜的管道内窥镜设计[J]. 光子学报, 2010, 39(10): 1780-1785.

[16]李金承.拖缆式输油管道内窥检测系统设计[D].西安石油大学,2023.DOI:10.27400/d.cnki.gxasc.2023.000008.

[17]Hawari A, Alamin M, Alkadour F, et al. Automated defect detection tool for closed circuit television (cctv) inspected sewer pipelines[J]. Automation in Construction, 2018, 89: 99-109.

[18]吴海波,王晨,崔禹.深度图像预处理算法研究[J].电子科技,2021,34(11):31-36.

[19]王璞. 彩色图像灰度化算法改进研究[D].陕西：西北大学,2019.

[20]陶显,侯伟,徐德.基于深度学习的表面缺陷检测方法综述[J].自动化学报,2021,47(05):1017-1034.

2.方法要求（阐明工程创客训练项目解决和研究所用的实验、设计、方法和技术路线等）

本项目以橡胶管道内壁表面缺陷检测为研究对象，根据要求选择适合的光源、光学镜头、图像传感器等硬件设备，设计机器视觉检测硬件方案；由采集的图像和检测要求，研究相应的缺陷检测算法如灰度共生矩阵支持向量机、卷积神经网络、树形结构卷积神经网络、YOLO等，利用Python软件设计开发橡胶管道内壁表面缺陷检测软件，主要包括图像采集模块、图像预处理模块、缺陷特征提取、缺陷检测算法模块等，最终实现橡胶管道内壁表面缺陷检测与缺陷类别的判断。具体的技术路线如图1所示。

图1 技术路线图

2.1 研究目标

设计一套橡胶管道内壁表面缺陷视觉检测系统，该系统旨在通过机器视觉、深度学习技术，实现对橡胶管道内壁缺陷（如腐蚀、裂纹、脱层等）的自动识别、分类与定位。

2.2 研究内容

研究内容主要包括以下几个方面：

（1）橡胶管道内壁图像采集与预处理

橡胶管道内壁表面具有较强的反光性和复杂的纹理结构，传统光学成像方法难以有效获取其缺陷信息。因此，首先需要优化光学采集方案，开发适合橡胶管道内壁表面特点的高效图像采集方法。在此基础上，开展图像预处理技术的研究，包括去噪、增强、矫正等，为后续的缺陷识别提供高质量图像。

（2）内壁表面缺陷识别方法、基于深度学习的缺陷识别与分类算法设计

结合图像处理、特征提取、深度学习等技术，研究不同类型缺陷检测及识别算法优缺点及应用场合；针对橡胶管道内壁缺陷的特点，设计基于卷积神经网络和目标检测算法的自动缺陷识别与分类模型，该模型将通过学习大量标注数据，识别管道表面存在的各种缺陷，并根据缺陷的类型、大小、位置等进行分类，为后续的缺陷定位和评价提供依据。

（3）橡胶管道内壁表面缺陷定位与评价方法研究

为了解决缺陷识别后的缺陷定位问题，研究相机标定及基于相机映射模型的缺陷定位方法，实现缺陷物理坐标定位。同时，研究如何根据缺陷的类型与位置，对管道的健康状况进行评价，并制定相应的维修与保养方案，确保管道的使用安全性。

（4）橡胶管道内壁表面缺陷检测及定位软件设计与研发

利用Python软件设计开发橡胶管道内壁表面缺陷检测软件，主要包括图像采集模块、图像预处理模块、缺陷特征提取、缺陷检测算法模块等。

3.过程要求

| 学期 | 教学周 | 工作内容 | 阶段成果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025秋季 | 第1周 | 召开第一次团队会议，进行需求分析、任务分工 | 明确研发任务并分工 |
|  | 第2-3周 | 文献调研，包括管道内壁腐蚀检测系统、表面腐蚀损伤识别算法等 | 调研报告 |
|  | 第3-6周 | 整体方案设计，含机械结构、视觉检测系统、算法及软硬件设计 | 整体方案设计 |
|  | 第7-10周 | 技术方案设计，含机械结构设计、算法设计、软件功能模块设计等 | 各模块技术设计 |
|  | 第11-14周 | 零部件加工、采购，紧固件表面腐蚀检测软件编程等 | 零部件制作 |
|  | 第15-16周 | 装配与编程 | 模型样品 |
| 2026春季 | 第1-4周 | 调试运行 | 样品 |
|  | 第5-8周 | 撰写项目报告、准备答辩 | 项目报告答辩PPT |
|  | 第9-12周 | 申请知识产权 | 知识产权资料 |
|  | 第13-16周 | 参加相关竞赛 | 参加竞赛 |

4.项目成果形式

成果：（1）检测样机模型1套；（2）项目报告书一份；

延申成果：实用新型专利一项；计算机软件著作权登记1项。