附件2

工程创客训练项目任务书

项目大类：新项目

项目题目：智航・锐眸 —— 化工安防自主巡航与目标锁定智能机器人

项目来源：实际课题

项目类型：R产教   □科研   □文创

适用专业：电气、机械、自动化、计算机类等相关专业

指导教师信息：1994057  孙英  教授

学生组数：R1组   □2组

1.内容要求（阐明工程创客训练项目内容、列出指导过程中重点的思政育人元素（必写项）。后面应列出建议学生在开展工程创客训练活动期间需要研读的重要参考资料（书目、论文、手册、标准等）

项目应用背景：

在化工厂重要原料安全保护中，“防止未授权人员非法闯入”是核心风险防控点。重要原料存储区（如高价值催化剂储罐间、易爆试剂仓库）、流转交接区（如原料领用登记点）作为核心管控区域，传统防闯入手段存在显著漏洞：依赖固定门禁刷卡与人工值守，易因值守人员离岗、门禁卡被盗用出现管控失效，且固定监控摄像头存在货架遮挡、角落盲区，无法实时捕捉未授权人员翻越围栏、撬锁进入等行为；即便发现闯入，人工需从值班室赶赴现场，响应滞后易导致原料被偷拿、污染或恶意破坏，尤其夜间安保力量薄弱时，风险进一步加剧。同时，行业安全标准对重要原料区域防闯入提出更严要求，《危险化学品安全管理条例》明确要求，需对剧毒、易爆原料存储区实现“实时入侵监测、秒级预警响应”。

在传统防范方式中常出现以下问题：首先，当前化工厂用于原料安全保护的设备多为“单一功能型”，如固定位置的监控摄像头（仅能录像，无法移动巡检），固定监控摄像头存在“视角盲区”，无法覆盖货架间隙、存储区角落等位置；其次，目前大多采用的人员识别技术为被动红外传感器（PIR），其仅能检测“温度变化”，易导致“无效、误报”，甚至使工作人员忽略真实的闯入事件；并且当发现目标时，又会出现闯入者奔跑、变向时，识别系统追踪速度跟不上，易丢失目标轨迹的问题。

基于此，我们团队拟研发化工安防自主巡航与目标锁定智能机器人。该机器人具备循迹行驶功能，可按预设路线 24 小时巡航原料管控区域，无死角覆盖监控盲区，实现全天全方位自主巡航；凭借视觉识别功能，能在识别到未授权人员时，精准锁定闯入者位置，同步触发声光报警，甚至配合定向强光警示等非接触式干预设备阻止其靠近，解决传统管控痛点，为工厂及时发出“人员入侵”警告。

同时，该机器人可拓展至智能安防监控场景，作为安防系统的关键组成部分，可灵活安装于化工厂核心原料区外的园区边界、重要设备机房、仓库出入口等特定区域。系统预先在目标区域规划多条巡航轨迹，机器人按预设路线循环巡检，弥补固定监控在高大设备遮挡、角落区域的覆盖盲区；当视觉识别模块检测到未授权人员闯入、设备异常移动、不明物体遗留等异常情况时，机器人会自动切换至应急响应模式，通过路径规划算法沿最优路径移动到距离异常目标最近的预设点位，依托三自由度云台调整激光瞄准模块，将激光光斑精准投射到异常目标上，实时标记目标位置。同时，系统会将目标坐标、实时图像及激光标记位置信息同步传输至安防监控中心，为监控人员提供精确的目标方位信息，便于快速调度安保力量赶赴现场处置，有效提升安防响应效率与精准度。

内容要求：

- 自主巡航：沿迹行驶

依托线性 CCD 传感器对地面轨迹的实时识别，系统通过控制双直流电机差速运转，实现沿预设轨迹的自主行驶；通过 PID 算法动态调整电机转速，确保机器人在直线、折线或曲线轨迹上的偏移量控制在极小范围。实现在化工厂原料管控区、安防监控特定区域等双场景中沿预设轨迹行驶，满足入侵监测、区域巡检等不同需求。

- 精准定位：视觉识别

MaixCam 通过机器视觉算法（如特征提取、轮廓识别）识别预设目标（如闯入人员、异常物体、设备异常移动等），输出目标在图像中的坐标信息，并将该信息同步传输至安防中心；同时，借助三自由度云台调整灯光模块，实现对目标的精准识别与定位，为后续标记操作提供数据支撑。（3）定向瞄准：动态跟踪

三自由度云台与 MaixCam 模块协同工作，使系统具备对特定目标的精准定位与瞄准能力。系统能根据目标在图像中的坐标信息，由云台对目标进行动态跟踪。STM32F407IGH6 会依据目标坐标计算云台调节角度，通过 DM4310 驱动步进电机实时调整云台姿态，让 MaixCam 镜头始终对准目标。尤其在安防监控场景下，可为监控人员提供准确的目标位置指引。

思政育人元素：

该项目旨在深化学生工程实践能力培养，提升其专业知识素养，同时着重培育学生的创新精神、自我学习能力，以及面对复杂工程问题的分析与解决能力，帮助学生理解和掌握自动控制、传感器应用、电机驱动、图像识别等知识技能，进一步强化团队协作能力。此外，项目还旨在拓宽学生的非专业技能，促进沟通协作能力、专业知识技能及主观能动性的全面发展，并强化其思维逻辑训练。

在项目实施阶段，通过调研化工厂安防痛点、安防监控行业实际需求，使学生深入理解工程技术在工业安全、公共安全领域的应用价值，从而更有效地将所学知识应用于解决实际问题，增强学生对社会需求的关注与责任感，激发其以科技服务社会、回馈社会的热情，最终实现以技术创新报效祖国、助力产业安全升级的崇高目标。

参考资料：

[1] 吴浩,江莉,张劲.基于云台摄像机的自适应无人机跟踪系统[J].计算机应用,2021,41(S2):325-329.

[2] 刘家伦.无人机伺服云台控制方法研究[J].重庆理工大学学报(自然科学),2021,35(09):176-183.

[3] 孙嘉俊,钱东海,伏子帅,等.基于模型预测的二维视觉云台控制算法研究[J].工业控制计算机,2023,36(05):60-62+65.

[4] 李星领.基于双目视觉的目标检测跟踪与控制系统设计[D].大连交通大学,2023.

[5] 唐鹏.基于点云的椎弓根置钉通道全局优化及瞄准器定位策略研究[D].南华大学,2024.

[6] 宋宇航,李红双,娄照坤.一种机器人云台的设计与试验研究[J].机械设计,2022,39(S2):14-18.

[7] 张梓峭,冯卫君,马志凯,等.差速无人喷药车的自主导航及路径规划的仿真研究[J].农机化研究,2025,47(08):279-285.

2.方法要求（阐明工程创客训练项目解决和研究所用的实验、设计、方法和技术路线等）

（1）场景需求分析与标准研读：查阅《危险化学品安全管理条例》，了解其中对预警响应级别的要求；同时，学习机器人底盘操纵板与 STM32 开发板的使用方法，探究智能机器人实现视觉识别、定向瞄准与循迹行驶功能的技术路径，在此基础上，开展智能机器人的整体规划与设计。

（2）硬件选型与模块化设计：选择适配机器人的驱动电机和机器人底盘，挑选能适应多种环境的操作板，开展模块化硬件选型工作，选取不同驱动模块，分别匹配“循迹”与“瞄准”的差异化需求；同时，选取合适的传感器以及灯光模块。

（3）核心算法学习与场景适配开发：学习 PID 算法，以实现在动态情况下对电机转速的有效调节，确保机器人在直线、折线或曲线轨迹上的偏移量控制在极小范围，满足车间、园区、巷道等结构化场景的路径要求；学习 MaixCam 镜头相关操作，实现“识别 - 定位 - 瞄准”的闭环控制，让机器人即便处于巡航过程中，也能保持对闯入人员的精准定位，同时执行定向强光警示操作。

（4）系统集成与场景测试验证：组装智能机器人，将 STM32 操作板、机器人底盘、车轮以及传感器等部件进行整合。开展机器人稳定性测试，检验机器人能否实现稳定运行；模拟化工厂区域场景，测试自主巡航的覆盖范围以及对入侵人员的锁定效果；针对测试过程中出现的问题进行迭代优化，确保系统可稳定运行。

3.过程要求（提出工程创客训练的周工作进度、工作内容、阶段成果要求）

| 阶段安排 | 时间安排 | 工作内容 | 阶段成果及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 选题及任务说明 | 2025秋季第1周 | 开展项目设计的讨论，明确项目核心目标与整体要求 | 团队成员讨论项目设计流程，明确“循迹行驶、视觉识别、定向瞄准” 功能研发方向 |
| 项目市场调研 | 2025 秋季第2周 | 调研化工、园区等安防场景下，现有锁定入侵人员方式的痛点与需求 | 对产品的设定有整体的设计和把控 |
| 文献调研 | 2025 秋季第3-4周 | 调研视觉识别、循迹行驶、定向瞄准等相关技术的相关文献 | 梳理出视觉识别、循迹算法与定向瞄准控制的技术要点 |
| 技术学习 | 2025 秋季第5-9周 | 学习 STM32 开发板操作、C 语言编程、PID 算法原理与应用 和MaixCam 镜头视觉识别操作 | 能够使用STM32进行设计和操作，掌握 PID 算法对电机转速的调节方法；熟悉 MaixCam 视觉识别流程 |
| 方案设计与仿真 | 2025 秋季第10-12周 | 构建系统框架，确定实施方案，完成总体方案设计，并对视觉识别功能进行测试 | 完成总体方案设计，对视觉识别技术进行测试，确保机器人能实现精准视觉识别功能 |
| 方案的制定与实行 | 2025 秋季第13-16周 | 选取适配的驱动电机、底盘、传感器、灯光模块等硬件；进行模块化组装与初步调试 | 用STM32作为开发板分别实现机器人的定向瞄准、强光警告以及循迹行驶功能，并将各模块进行集成 |
| 系统设计、制作、调试 | 2026 春季第1-6周 | 调试视觉识别对动态移动目标的识别与跟踪；测试定向瞄准功能的联动性 | 在各模块初步集成的基础上进行优化，实现在循迹行驶的动态过程中对入侵人员的识别 |
| 系统制作、调试、运行 | 2026 春季第7-14周 | 进行稳定性测试，模拟化工园区等环境，测试“循迹行驶 +视觉识别+定向瞄准+” | 智能机器人稳定运行，在循迹行驶中可精准识别入侵人员，同步触发定向瞄准与强光报警 |
| 答辩 | 2026 春季第15-16周 | 撰写项目研究报告，录制视频，制作答辩ppt，完成答辩准备 |  |

4.项目成果形式（项目成果必须有一套产品，首次参赛类项目需要提交大赛报告及学生获奖情况，延申成果可包含论文、专利、自制教具等）

智能机器人模型1套以及参加大赛的成果报告1份，撰写期刊论文1篇，申请专利1~2项。