附件2

工程创客训练项目任务书

项目大类：新项目

项目题目：智能激光打靶动静态协同智慧射击系统

项目来源：企业项目需求

项目类型：☑产教   □科研   □文创

适用专业：电气工程、电子信息、计算机与人工智能等相关专业

指导教师信息：2023064、薛明、高级实验师

学生组数：□1组   ☑2组

0.内容不同点

（1）结构的不同点

两组学生均面向激光打靶动静态协同智慧射击系统开展研究与实践，在系统的底层运行载体上，由于控制方式、硬件组成的差异性与多样性的要求，一组简化为四驱车，另一组简化为带万向轮的三轮小车，两种结构均需实现项目要求的功能。

（2）方法、技术的不同点

两组在设计底层小车编程时所用芯片不同，一组为最小核心板STM32，另一组为TI公司提供的MSPM0G3507来作为底层小车的主控板。

两组在视觉识别的算法上也有所不同，第一组方法的思路比较直接，主要依靠灰度化、固定阈值二值化和边缘检测来提取目标。例如矩形框通过轮廓面积筛选再进行矩形拟合，激光点利用高阈值二值化保证只保留高亮区域，最后直接取矩形中心作为靶心。这种方法实现简单、计算量小，适合目标与背景对比明显、干扰较少的场景。
 	 第二组方法则更复杂和稳健。矩形框识别中引入大津法自动阈值和礼帽运算，增强了对光照变化和噪声的适应性。激光点检测则结合 HSV 阈值和形态学操作，减少环境光干扰。靶心不再取简单几何中心，而是利用矩形的透视中心，精度更高。同时针对圆形目标，还通过透视变换将其校正到矩形平面，提高定位一致性。整体来看，第二组方法鲁棒性更强，适合复杂环境。

- 内容要求

激光打靶动静态协同智慧射击系统来自企业的项目需求，将其项目内容简化，设计为本科生实践创新项目，并在功能上适当拓展，发挥学生的创新性，提升实践能力。

1.1 项目内容

激光打靶技术广泛应用于各种高精度测量和定 位场景,如军事、科研和工业领域。随着技术的不断发展，激光打靶系统研究在国内外都取得了一些进展。国内的研究主要 集中在数据采集和处理、智能控制、远程监控等方面；而国外的研究则主要涉及智能化训练、虚拟现实技术应用、集成 化应用等方面。未来的研究重点将会聚焦于智能化、虚拟 化、集成化等方向，为激光打靶系统的应用和推广带来新的 机遇和挑战。总之，激光打靶系统应用研究 是一个不断发展、有着广阔前景的领域。本项目旨在通过开发一种动静态协同的智慧激光打靶系统，实现对多靶标的精准、高效、自动化射击与评估，解决传统打靶方式中精度控制难、人工判靶效率低、动态目标追踪滞后等问题。主要内容包括：

（1）系统构架设计

构建动静态协同激光打靶系统整体构架，包括激光发射模块、靶面检测模块、底层控制模块以及数据处理等部分。静态激光靶站实现在固定位置的高精度命中检测与自动报靶，动态射击系统实现对移动目标的实时追踪与精准打击。系统需集成环境光抗干扰机制，采用 PWM 调制激光与带通滤波电路消除背景光干扰。

（2）硬件集成与测试

选用合适的移动靶车平台、Class 2 安全级激光发射装置（蓝紫激光笔波长405nm、光功率<10mW）及 STM32 系列主控芯片等硬件组件，完成靶面检测、驱动系统等核心模块的研制与集成。进行系统的命中精度测试、动态响应测试及激光安全测试，确保在相对复杂环境中稳定运行。

（3）智能控制研究

根据靶标运动参数与环境数据，优化瞄准路径和射击时序，提高动态命中率。

1.2 思政育人元素

在指导工程创客训练项目“智能激光打靶动静态协同智慧射击系统”的过程中，重点融入的思政育人元素：

（1）责任与合作

强调激光设备操作的安全责任意识，严格遵循 Class 2 激光设备操作规程，确保每位成员在靶面校准、功率调试等环节履行精准操作职责。在多模块联调中，培养团队合作精神，机械组负责靶车运动控制、电控组调试传感器阵列、算法组优化瞄准模型，通过跨学科协作解决动态追踪误差等技术难题。

通过激光安全防护实践与靶标校准的精细化要求，培养学生的责任担当精神，使他们认识到工程实践中“毫米级误差”对系统性能的决定性影响，进而塑造严谨务实的团队协作态度。

（2）创新与实践

鼓励学生突破传统打靶的人工限制，探索机器视觉与激光技术的融合创新，在靶面检测中采用组组间不相邻识别法等新算法，将光电转换理论与伺服控制技术结合，提升系统的自动化水平与环境适应性。

通过从硬件集成到算法优化的全流程实践，培养学生的技术创新能力，在解决动态靶标追踪延迟、环境光干扰等实际问题中，提升工程实践能力与创新思维，为未来从事智能装备研发奠定综合素质基础。

1.3建议资料

- 介博.基于时频峰值的激光打靶数字延时信号滤波算法设计[J].激光杂志,2024,45(10):245-249.DOI:10.14016/j.cnki.jgzz.2024.10.245.

- 魏长彬,滕岳,郭彬,等.激光打靶系统中物联网技术的应用研究[J].电子制作,2023,31(16):27-31.DOI:10.16589/j.cnki.cn11-3571/tn.2023.16.008.

- 李俊午,樊沛林,高梁方,等.基于激光测距的三相并联PWM变流器控制方法[J/OL].电力电子技术,2025,1-9.

- 牛光勇,李少飞.基于激光定位的掘进机自动移机控制研究[J].自动化应用,2025,66(16):207-211.DOI:10.19769/j.zdhy.2025.16.058.

- 刘之鹤,孙崇尚,于思源,等.激光通信粗跟踪系统综合建模与多目标互补控制[J].红外与激光工程,2025,54(07):332-345.

- 韩文,夏润秋,陈青山.激光雷达快反镜扫描控制性能优化方法[J].应用光学,2025,46(04):750-757.

- 方法要求

2.1 项目目标和解决方案

（1）项目目标

本项目旨在设计并实现一套集成动静态协同能力的智能激光打靶系统，提升射击训练的精准度、实时性与自动化水平，解决动态目标追踪不稳定、环境光干扰严重等问题。

（2）解决方案

动静态协同打靶：在静态场景下实现高精度激光命中，在动态场景中实现移动靶车与云台的联动追踪与命中；通过协同算法在多目标环境下完成同时追踪与判定。

智能识别与控制：结合视觉识别与光电检测，开发动态瞄准与射击控制算法；采用PID与深度学习模型优化瞄准路径，确保在运动状态下的快速、稳定命中。

抗干扰与安全机制：采用PWM调制激光与带通滤波电路消除环境光干扰；通过Class 2安全级激光标准设计，保证训练过程安全性。

2.2 实验设计和方法

（1）实验设计

初期基于仿真环境与文献学习，建立打靶运动学和光电检测模型，验证系统可行性。

在实验室环境中搭建小车与云台协同平台，测试动态目标追踪与静态命中精度。

在实际环境中进行多轮测试，包括光照变化、靶标移动速度变化等场景，验证系统鲁棒性与抗干扰能力。

（2）实验方法

控制系统开发：基于STM32微控制器实现小车与云台的实时控制，结合PID与模型预测控制（MPC）进行瞄准与发射调度。

系统集成与优化：将激光发射、靶面检测、视觉识别与伺服控制模块集成，开展全链路测试，优化命中精度、响应速度与稳定性。

2.3 技术路线

（1）硬件平台设计

构建由激光发射装置、移动靶车、光敏检测阵列和云台伺服控制器组成的打靶平台。

（2）算法开发

静态场景：基于视觉识别结合PID实现激光定点打击

动态场景：基于视觉识别和运动预测的目标追踪算法，结合PID/深度学习实现云台-小车协同控制。

- 系统优化

- 针对环境光干扰、运动抖动等问题，设计滤波算法、补偿控制与机械减震结构。

- 系统集成与测试

- 完成多模块软硬件联调，开展静态与动态射击实验，评估系统命中精度、响应时间与抗干扰能力。

- 过程要求

项目执行周期：2025年9月1日至2026年6月1日，具体安排如下：

| 日期 | 工作进度 | 工作内容 |
| --- | --- | --- |
| 第1周 | 整体工作规划 | 制定具体的学习内容计划，团队协商沟通商讨出每位成员负责的项目模块，比较作品所需材料，选择性价比最优材料，以及整体技术方案。 |
| 第2周 | 技术资料调研与学习 | 重点学习底层控制视觉模型训练算法；初步掌握STM32或TI MSPM0系列等控制器的底层控制应用。 |
| 第3周 | 底层小车控制模块设计（一） | 熟练掌握STM32或TI MSPM0系列等控制器的底层小车控制应用。搭建以STM32或TI MSPM0系列微控制器为核心的底层小车控制系统，编写底层小车基础控制代码。 |
| 第4周 | 底层小车控制模块设计（二） | 完成底层小车的初步搭建，完成PWM调制与驱动信号输出功能，实现底层的初步控制； |
| 第5周 | 底层小车控制模块设计（三） | 引入PID控制算法，实现对底层小车控制的闭环调节；同时进行模块优化，以保证底层小车响应速度与控制精度，确保误差控制在1°以内。 |
| 阶段成果 | 完成整体技术方案的初步设计以及地面底层组件部分设计，包括底层云台控制模块初步设计、底层小车模块设计，负责将底层小车独立时所有模块内容闭环调好。 |  |
| 第5周 | 底层云台控制模块设计（一） | 熟练掌握STM32系列等控制器的底层云台控制应用。搭建以STM32系列微控制器为核心的底层云台控制系统，编写底层云台基础控制代码。 |
| 第6周 | 底层云台结构设计 | 查找相关资料，并综合相关设计经验选择性价比最高的云台结构，再结合当前底层小车的结构选择并设计出最优云台结构。 |
| 第7周 | 底层云台控制模块设计（二） | 引入PID控制算法，实现对底层云台控制的闭环调节；同时进行模块优化，以保证底层响应速度与控制精度，确保误差控制在0.5°以内。 |
| 第8周 | 底层云台控制模块设计（三） | 引入PID控制算法，实现对底层云台控制的闭环调节；同时进行模块优化，以保证底层响应速度与控制精度，确保误差控制在0.5°以内。 |
| 第9周 | 视觉模型训练 | 根据目标内容训练视觉模型，通过深度学习、模型拟合、形态学等算法进行对目标的识别，并通过算法结果的多方面比较，确定出最终算法。 |
| 第10周 | 视觉模型训练优化设计 | 再确认完毕算法后，通过查阅网上资料和硬件升级等操作进行视觉识别技术的优化，以确保识别精确度高。 |
| 阶段成果 | 完成视觉识别算法的选择与优化以及地面底层组件部分设计，包括底层云台控制模块的设计、底层小车模块设计，负责将底层云台独立时所有模块内容闭环调好。 |  |
| 第11周 | 激光、摄像头与云台结构的设计 | 在确认完毕视觉所需的硬件、云台硬件以及激光笔硬件结构后进行一体化结构设计及搭建。 |
| 第12周 | 静态激光打靶模块设计（一） | 设计目标靶纸，在未加入视觉前提下，通过开环调整的方式测试激光打靶结构的可行性，如果结果符合预期则继续进行，否则继续优化结构设计。 |
| 第13周 | 视觉上层与底层的通讯测试 | 设计比较树莓派与底层云台STM32最小核心板之间的通讯方式，选择二者之间最优通讯方式，以保证通讯之间时间误差对结果影响可忽略不计。 |
| 第14周 | 静态激光打靶模块设计（二） | 在通讯方式设计好后并加入视觉前提下，通过引入PID控制算法以闭环调整的方式测试激光打靶。 |
| 第15周 | 静态激光打靶模块设计（三） | 继续优化硬件结构与软件算法，并保证打靶实际点与目标点之间的误差范围不超过0.5cm。 |
| 第16周 | - 静态激光打靶模块设计（四） | 继续优化硬件结构与软件算法，负责打靶在云台初始角度任意时，在3s内能快速相应到目标位置，且保证打靶实际点与目标点之间的误差范围不超过1cm。 |
| 第17周 | 静态激光打靶模块设计（五） | 针对不同环境光干扰、机械振动等因素进行系统补偿设计，如加入光电屏蔽、减震结构、滤波算法等。 |
| 阶段成果 | 完成上层与底层的通讯算法设计、静态激光打靶部分，达到能够在静态下在任意角度能够快速响应到目标点并且保证时间在3s以内误差范围不超过1cm。 |  |
| 第18周 | 设计云台和小车一体化硬件结构 | 搭建智能激光打靶动静态协同智慧射击系统项目最终的一体化结构设计，确定尺寸、安装位置，具体位置根据地盘空间布局确定。 |
| 第19周 |  |  |
| 第20周 | 对新型结构下底层小车运动路径测试 | 在该结构下通过优化算法和改进结构来调整底层小车响应速度与控制精度，确保误差控制在1°以内。 |
| 第21周 |  |  |
| 第22周 | 对新型结构下静态激光打靶测试 | 针对结构发生改变，会有机械振动等因素影响静态打靶的稳定性，通过算法优化与结构改进保证该结构下，静态时底层云台响应速度与控制精度，确保误差控制在0.5°以内。 |
| 第23周 |  |  |
| 第24周 | - 动态激光打靶（一） | 测试在小车直线运动时候进行射击打靶，通过对云台、视觉和小车的算法与结构联调，保证在直线运动时打靶实际点与目标点之间的误差范围不超过1cm。 |
| 第25周 |  |  |
| 阶段成果 | 初步完成最终结构的搭建，实现小车、视觉与云台三者的联调，同时开始初步进行动静协同打靶射击内容。 |  |
| 第26周 | - 动态激光打靶（二） | 继续优化相关算法和硬件结构以提高动静协同打靶精确度和响应速度，并且适当提高小车运动速度，保证在直线运动时打靶实际点与目标点之间的误差范围不超过0.5cm。 |
| 第27周 | 动态激光打靶（三） | 搭建小车和云台之间的通讯，同时开始进行小车转弯过程中的打靶测试，通过建立通讯或者计算闭环时间等方法确保小车在转弯过程中，打靶实际点不脱靶并且进一步提升打靶精度和响应速度。 |
| 第28周 |  |  |
| 第29周 | - 动态激光打靶（四） | 搭建运动场景，小车在一个100*100的方形路线进行激光打靶，在保证打靶实际点不脱靶的前提下进一步提升打靶精度和响应速度，同时确保小车走完一圈的时间在30s以内。 |
| 第30周 |  |  |
| 阶段成果 | 完成智能激光打靶动静态协同智慧射击系统最终版联调设计，同时在确保该系统基本可以运行的情况下进一步优化精度、准度。 |  |
| 第31周 | 将各组件综合，在不同环境下进行测试，形成系统方案 | 结合各组件特点，进一步针对不同环境影响，构建并完善相互配合的整体系统。 |
| 第32周 | 测试与完善 | 进行最终测试与分析，发现不足及时完善。 |
| 阶段成果 | 完成对整个产品系统的优化 |  |

4.项目成果形式

（1）参赛作品“智能激光打靶动静态协同智慧射击系统”一套。

（2）参加大赛的成果报告。