附件2

工程创客训练项目任务书

项目大类：/新项目

项目题目：琴弦除锈技术的开发

项目来源：企业需求

项目类型：√产教   □科研   □文创

适用专业：化工、材料等相关专业

指导教师信息：杨芳 2004013 副教授；陈玉焕 2007013 教授

学生组数：√1组   □2组

内容要求

项目内容：

琴弦中的吉他弦主要是由铜及其合金制成，它在长期使用过程中，其表面易氧化生成铜锈，不仅影响材料性能，还可能通过腐蚀产物的迁移造成环境污染。本项目开发一种温和条件下（中性及弱酸性环境下）的除锈技术，这种除锈技术既可以实现锈层的温和溶解与金属回收，同时也避免了基体腐蚀。另外采用国外先进的全覆膜技术对琴弦进行封闭涂层，力求克服国内涂覆工艺技术无法使覆膜完整性和透气性二者兼顾的缺陷，为国内琴弦除锈技术的开发提供一定的参考。

育人元素：

高等学校要落实“三全育人、五育并举”，培养学生科研能力、科学精神、科研道德和思想品德，培育健全人格，树立正确世界观、人生观、价值观，服务党和国家的建设发展。

参考资料：

- 陈雨珩. 一种用于钢铁材料的近中性除锈剂开发与性能研究[D]. 北京化工大学, 2021.

- 赵恒赫,衣守志.环保型除锈剂的研究[J].电镀与环保,2017,37(06):35-38.

- 孙姝娟.多功能环保型中性除锈剂的开发与性能研究[D].天津科技大学,2019.

- SUN S, CHEN W, YI S, et al. Study of the corrosion protection behavior of neutral water-based rust remover on carbon steel[J]. Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 2018, 558: 130-137.

- 吴俊明. 钢铁零件环保型除锈剂的制备工艺与性能研究[D]. 昆明理工大学, 2023.

- 孙姝娟, 张立晗, 王品航等. 弱酸性除锈剂的制备及其性能[J].电镀与涂饰, 2017, 36(23): 1265-1270.

- 王永红, 杨倩倩, 刘辰等. 非金属超疏水纳米涂层技术的研究进展[J]. 材料导报, 2020, 34(S1): 66-71.

- 朱丹丹. 铜基表面润湿性改性对冷凝换热强化研究[D]. 华南理工大学, 2021.

- 张昆, 孔雨婷, 周茜等. 二氧化硅填充聚四氟乙烯复合薄膜界面调控及性能提升[J]. 高分子材料科学与工程, 2025, 41(03): 79-86.

- 叶宇泽. 铜表面高稳定超疏水复合涂层的制备及性能研究[D]. 华南理工大学, 2023.

- 罗钟琳, 李炎, 段聪等. PDMS/SiO2/PVDF/KH-550超疏水铜网的制备[J]. 常州大学学报(自然科学版), 2019, 31(04): 31-38.

- CHEN C, PENG X. Constructing superhydrophobic sands layer with PTFE nanocoating for desert water storage and oil/water separation [J]. Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 2023, 657: 130517.

- 匡慧敏. 铜表面超疏水涂层的制备及腐蚀行为研究[D]. 哈尔滨工业大学, 2020.

- 蒋国强. 聚四氟乙烯无机复合涂层的制备及其摩擦学性能研究[D]. 江南大学, 2021.

- LIAO K, ZHU J. Fabrication of superamphiphobic surface on Cu substrate via a novel and facile dip coating method [J]. Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 2022, 639: 128379.

2.方法要求

实验设计：

1）深入分析吉他琴弦生锈的机理以及铜锈的主要成分，为除锈作好准备；

2）采用温和条件下（中性及弱酸性环境下）的除锈技术，由之前的强酸强碱体系除锈转向中性及弱酸性环境下的温和处理除锈，既可以实现锈层的温和溶解与金属回收，同时也避免了基体腐蚀；

3）采用全覆膜技术对琴弦进行封闭涂层，它不仅能提供全面的保护，而且具有透气性，使得琴弦在覆膜状态下仍能保持自然的振动和音色。以弥补国内技术无法使覆膜完整性和透气性二者兼顾的缺陷。

技术方法和路线：

1）根据吉他弦琴生锈的情况，采用化学分析、仪器分析等手段对铜锈的成分进行表征分析；

2）拟采用中性除锈剂对琴弦进行除锈，它主要依靠螯合剂与金属离子发生配位反应，产物多为水溶性络合物，后续处理比强酸废液更简单，环境负担小，对操作者的危害也可大大减小，螯合剂的选择为柠檬酸、植酸、羟基乙叉二膦酸（HEDP）、草酸中的一种或几种复配；

3）除锈后考察除锈效果及琴弦的表面形态；

4）拟采用真空辅助浸渍技术对琴弦进行封闭涂层，实现琴弦缠绕缝隙的无死角覆盖，它不仅能提供全面的保护，而且具有透气性，使得琴弦在覆膜状态下仍能保持自然的振动和音色；

5）对本项目涂层后的琴弦与国内涂层后的琴弦进行性能对比。

3.过程要求

1）自工程创客项目实施之日起1~4周，完成除锈技术的初步开发；

2）自工程创客项目实施之日起5~24周，完成除锈技术的完善、拓展，并给出相关参数；

3）自工程创客项目实施之日起25~28周，完成封闭涂层技术的初步研发。

4）自工程创客项目实施之日起29~40周，完成琴弦的封闭涂层，并给出与国内外技术的对比参数；

5）自工程创客项目实施之日起41~46周，总结完整的研究报告及相关成果。

6）自工程创客项目实施之日起47~48周，提交项目结题报告，准备答辩。

- 项目成果形式

- 吉他琴弦除锈后的产品；

- 吉他琴弦封闭涂层后的产品；

- 琴弦除锈技术一整套技术参数。