附件2

工程创客训练项目任务书

项目大类：新项目

项目题目：低成本原子力显微镜的设计与实现

项目来源：企业课题

项目类型：☑产教   □科研   □文创

适用专业：全校各工科专业

指导教师信息：2006061、孔祥明、副教授

学生组数：☑1组   □2组

- 1.内容要求

（1）项目内容：

完成原子力显微镜（AFM）核心模块的简化设计：微悬臂探针传感系统、压电陶瓷扫描器、反馈控制系统。

采用低成本替代方案：3D打印机械结构、开源电路板（如Arduino/ESP32）、自组装光电检测器。

实现纳米级分辨率（目标：横向≤50nm，纵向≤5nm），成本控制在商用设备的5%（≤2000元）。

（2）思政育人元素：

科技报国使命：通过突破高端仪器“卡脖子”技术，培养学生解决国家战略需求的担当意识。

工匠精神：在精密机械调试、弱信号处理等环节强调精益求精的科研态度。

创新伦理：讨论开源硬件知识产权边界，强化学术规范与技术伦理。

（3）参考资料：

教材：《扫描探针显微技术及应用》（白春礼著）

论文：

[1] García,R.Amplitude Modulation AFM (Rep.Prog.Phys. 2020)

[2] Ando,T.Low-cost AFM for Education (Rev.Sci.Instrum. 2023)

开源项目：OpenAFM（GitHub）、Nanoni开源控制系统

标准：ISO 11039《纳米技术-AFM校准规范》

2.方法要求

1）模块化设计:

①探针传感系统：激光二极管+位置敏感探测器；

②扫描器：压电陶瓷管+高压运放驱动；

③控制系统：STM32实时反馈+PID算法。

- 成本控制：

- ①3D打印支架/基座；

②国产压电陶瓷替代。

- 测试验证：

- ①标准光栅样品扫描；

②生物细胞成像对比。

3.过程要求

| 周次 | 工作内容 | 阶段成果 |
| --- | --- | --- |
| 1-3周 | 文献调研、压电陶瓷组件搭建 | 压电陶瓷组件（≥5套） |
| 4-6周 | 光学杠杆系统搭建 | 激光形变检测灵敏度≥20nm |
| 7-9周 | 扫描控制系统开发（MicroPython） | 5μm行程闭环控制误差≤5% |
| 10-12周 | 手机视觉算法开发（Python+OpenCV） | 实时形变解析软件V1.0 |
| 13-15周 | 探针制作与系统集成 | 初代样机装配完成 |
| 16-18周 | 寒假前标定测试 | CD光盘扫描图像（1.6μm周期） |
| 19-21周 | 分辨率优化（振动抑制/算法升级） | 横向≤100nm验证图像 |
| 22-24周 | 成本压缩与教具化改造 | BOM表成本≤2000元 |
| 25-27周 | 教学套件开发（含标准样品） | 便携式教具箱（含操作指南） |
| 28-30周 | 论文撰写与专利申报 | 论文初稿+专利受理通知书 |
| 31-33周 | 系统固化与开源文档整理 | GitHub仓库（代码/图纸/手册） |
| 34周 | 结题答辩 | 1. 最终样机，2. 演示视频 |

- 4.项目成果形式

核心作品：

①低成本原子力显微镜样机1台（含硬件清单、控制软件、操作手册）

技术指标：

扫描范围：10μm×10μm×2μm

分辨率：横向100nm，纵向10nm

成本：≤2000元

衍生成果：

中文论文1篇

实用新型专利1项（名称：一种教学用原子力显微镜的扫描控制装置）

自制教具：AFM工作原理动态演示模型（用于本科实验教学）