附件2

工程创客训练项目任务书

项目大类：新项目

项目题目：储运一体的智能码货机器人设计、装配及调试

项目来源：自拟题目

项目类型：□产教   科研   □文创

适用专业： 机械、电气控制、计算机、自动化等相关专业

指导教师信息：08020、毕海霞、高级实验师；06064、李世杰、副研究员

学生组数：1组   □2组

- 内容要求

- 项目内容

工程创客训练项目拟设计并制造一款储运一体的智能码货机器人，需具备以下功能：自主路径规划及导航功能、货物抓取功能、反馈处理数据功能等。通过蓝牙或其他通信方式将指定货物信息传送给机器人，机器人要在规定时间内自主行驶到达指定位置，利用机械夹爪结构抓取货物，将货物运送到指定位置及时反馈信息，并利用声光发出响应。该结构模块包括目标识别模块（如基于摄像头或传感器的目标捕捉）、控制算法设计（如实现目标自动导航与反馈返回），电机驱动模块（陀螺仪、编码器电机配合速度环角度环双环串级 PID 控制），机械装置结构（主要利用舵机驱动）并进行系统集成与性能优化，确保装置能在规定条件下完成指定目标。

具体功能包括但不限于：

① 连续处理多个货物信息，从出发区将多个货物运送至行架中。

② 对行架中的货物位置进行调整，将指定区域货物运送至指定区域。

③ 将行架中货物通过模型训练优化最短路径运出至出发区域。

④ 人工接管此机器人使用蓝牙进行远程遥控。

★ 思政育人元素：以储运一体的智能码货机器人为载体，针对物流仓储分拣慢、盘点准度低等痛点，经全流程实践，开拓学生视野与创新思维，培养实践及协作能力。结合课程与实训，引导学生树正确三观，践行核心价值观，深化“敬业、诚信、友善”认知。通过分析机器人对供应链、物流及国家建设的价值，培养责任担当，明确工程人才使命。借科学教学方法与实验室，助学生理解技术应用，攻克难题中育科学态度，激创新精神，树科学世界观。​

★ 基本结构要求

① 自主设计货物管理机器人结构，实现自主巡航能力；

② 利用3D打印设计机械臂、升降杆、机械爪等结构，实现货物抓取；

③ 设计使用视觉模块感知货物，实现视觉校准。

★ 控制系统要求

① 实现自主和遥控两种控制模式；

② 设计自动循迹导航系统；

③ 设计由出发区自动装配货物系统。

④ 设计行架中货物位置调整。

⑤ 设计货物自动取出系统。

⑥ 设计货物检测拾取系统；

⑦ 设计蓝牙通信人机交互模式。

★ 其他要求

① 货物管理机器人的标准件及部分零部件可进行采购，例如轴承、螺丝螺母、传感器等；

② 部分零件可使用3D打印等实现轻量化，自行设计部分零件及编制零部件的工艺流程图。

★ 最终成果

① 机器人结构装配图一套；

② 机器人控制系统一套；

③ 零部件加工图一套；

④ 机器人实物一个；

⑤ 机器人调试和运行视频一套。

（2）参考文献

[1] 凯乐士 VFR 系列驱动仓储机器人构建行业新标杆 [J]. 中国工业报，2025 (8): 1-3.
[2] 物流机器人设计方案 [EB/OL]. CSDN 文库
[3] 中国物流机器人软硬件技术发展现状与未来趋势 [J]. 物流技术与应用，2024 (10): 1-5.
[4] 载物移动机器人 [EB/OL]. 上海交通大学机械与动力工程学院
[5] AI 如何重塑仓储机器人赛道 [J]. 现代物流 MaterialFlow, 2025 (4): 1-6.
[6] STM32 物流机器人设计方案与实现 [EB/OL]. CSDN 文库

2.方法要求

（1） 熟练掌握3D打印技术，对机器人进行轻量化设计；

（2）具备一定的编程能力，对控制系统和监控装置进行设计；

（3）熟悉不同材料的加工方法及加工设备的操作，具备能够对各种零件选择加工工艺和加工设备的能力；

（4）模块化：拆分目标识别、驱动控制、核心控制、通信、电源、声光报警模块，明确接口标准。​

（5）具有吃苦耐劳、求知探索、团队协作和创新精神，同时还要具备良好的心态，不骄不躁。

3.过程要求

表1 工程创客训练项目工作进度表

| 阶段安排 | 时间安排 | 工作内容 | 阶段成果要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 文献综述阶段 | 第1周 | 分析物流管理技术国内外现状及发展趋势 | 机器人结构及控制系统分析文献综述 |
|  | 第2周 | 前期报告撰写及文档提交 | 完成前期报告 |
| 总体方案设计阶段 | 第3-8周 | 分析机器人基本结构组成、各部分结构功能，完成总体方案设计，并进行严格论证后确定实施方案 | 完成总体方案 |
| 理论方法研究阶段 | 第9-12周 | 机器人各部分原理及应用研究（如传感器原理及应用，自主航线规划原理） |  |
| 结构设计、控制程序、零件加工阶段 | 第13-20周 | 熟悉3D打印技术并能熟练使用；设计出结构整体图、零部件图；设计机器人待加工零部件的工艺流程图；编写自主运动控制程序，监控与路径规划程序。 | 设计结构图及程序 |
|  |  | 撰写中期报告 | 完成中期报告 |
| 中期检查阶段 | 第21周 | 中期报告完成情况简要说明 | 中期报告简要说明、中期检查 |
| 组装及调试阶段 | 第22-29周 | 利用自采及加工的零部件组装机器人；在提供的场地上进行试运行及调试工作。 | 机器人组装和调试完成 |
| 项目报告撰写阶段 | 第30周 | 确定论文总体结构和内容 | 论文中英文摘要、目录 |
|  |  | 完成论文初稿 | 完成项目报告初稿 |
|  |  | 完成论文内容和格式修改 | 完成项目终稿 |
| 答辩阶段 | 第31周 | 完成答辩准备及答辩ppt稿 | 提交答辩ppt稿及现场演示 |
| 答辩后资料汇总阶段及评优阶段 | 第32周 | 完成答辩及论文修改，完成所有资料汇总 | 提交所有汇总资料 |

4.项目成果形式

项目成果包括：（1）实物1套；

（2）项目总结报告1份；

（3）获创新创业类竞赛奖项1项。