附件2

工程创客训练项目任务书

项目大类：延续性或局部创新项目

项目题目：智能移动支付饮料罐装系统研制

项目来源：企业委托项目

项目类型：☑产教   □科研   □文创

适用专业：机械设计制造及其自动化 自动化

电子信息工程 电气等相关专业

指导教师信息：1987054 韩炜  高级实验师

2007058 温阳  讲师

2008072 梁志刚 实验师

学生组数：☑1组   □2组

- 简要介绍局部性创新内容。

- 在原有饮料罐装系统的前提下，增加智能环境感知功能，使得该灌装机使用更方便、人机更友好、智能化程度更高。

2.内容要求

随着工业4.0和中国制造2025的实施，以及机器换人热潮的到来，机电一体化设备具有非常光明的前景。而订单式生产是未来生产的主要模式，是企业实现智能制造、提高竞争力的有效手段。因此开发一套机电一体化系统可以把传感技术、计算机技术、PLC控制技术以及机械设计技术等相关技术相结合，对学生了解当今的新技术以及对未来的实际应用是非常有益的。

本项目的目的是开发一套能够实现智能环境感知、移动支付、自动供杯、杯子自动送进、自动灌装饮料的机电一体化设备。其主要功能是：当感知到周围有人时，语音系统发出提示售卖饮料的语音；当发现人已经站在机器前面后，提示扫码购买饮料的语音；当采用手机进行扫码支付，并在下单所要灌装的饮料种类和数量后，自动供杯装置自动将杯子放到传送带上，然后自动启动皮带输送机带动纸杯运动，当纸杯运动到灌装位置后，灌装传感器检测到纸杯，皮带输送机自动停止运动，PLC控制系统启动相应的灌装泵工作进行灌装，达到一定容量后停止灌装；灌装结束后发出语音提示，并在客人离开后发出感谢的语音。

该系统主要由以下几部分组成：

- 智能环境感知系统：用于感知周围是否有人存在；

- 手机扫码、下单支付系统：手机扫描二维码、选择所选的饮料并支付费用；

- 自动供杯装置：由直流电机带动的自动落杯机构组成，实现每次落下一个纸杯的功能；

- 杯子送进装置：由一个交流电机驱动的皮带输送机组成，实现将落下的杯子传送到灌装位置的功能；

- 杯子检测装置：在灌装处有一个检测传感器用于检测杯子是否到达灌装位，并向控制系统发送灌装指令。

- 控制系统：由西门子PLC控制器、485模块、语音模块以及皮带电机等组成，实现接收智能环境感知、下单信息、控制自动落杯装置落杯、传送带的运动以及语音提示等功能。

要完成的具体内容如下：

- 查阅资料对皮带输送装置的选型并确定其控制方式。

- 设计传送带及自动落杯装置机械结构，画出装配图、零件图并进行加工、装配和调试。

- 确定扫码支付的实现方法以及与PLC的通讯方式。

- 设计控制系统。传感器及电器元器件选型，并画出控制系统的原理图、接线图；并完成接线工作。

- 编写上位机下单软件及PLC控制系统软件。

- 将机械结构、检测及电气控制进行系统集成，实现系统的完整功能。

- 撰写研制报告。

- 参考资料：

（1）机械设计手册

（2）《机电一体化系统设计》

（3）《机器人技术及应用》

（4）《机电传动》

（5）《电气控制与PLC》

（6）《传感与检测技术》等

- 思政育人元素：

- 1）培养学生的沟通能力和团队精神。在课题的进行过程中必不可少地会与他人进行沟通，比如软件学习、遇到问题时与别人讨论、元器件联系和购买等，在所有的这些过程中，都要注重培养学生与人沟通的能力，同时还要培养与他人合作的团队精神。

- 2）培养学生永不放弃的精神。在课题的进行中，一定会遇到各种各样的困难，要求学生一定坚信“办法总比困难多”，要想尽各种办法、采取各种措施，不解决问题决不放弃，这种精神是做好一切工作的前提。

3.方法要求

本项目的目的是开发一套智能移动支付饮料罐装系统，通过项目的研究使得学生们能够了解当今的新技术，将课堂上学到的理论与实际应用密切结合，加深学生们对理论的理解，提高学生的学习兴趣。

本项目要求学生设计自动落杯装置以及杯子输送系统的机械结构、确定智能环境感知方法、确定扫码支付的实现方法以及与PLC的通讯方式、设计控制系统、编写控制程序、实现控制系统通过485通讯对语音模块的控制、实现自动进行饮料灌装等功能。

所采用的研究方法是：采用理论与实际相结合的方法，通过理论分析确定机械结构、控制方法和策略，编写控制程序；通过试验验证来检验所采用方法和所编写程序的正确性。

所采用的技术路线如下：

- 查阅资料，确定机械装置的结构和控制系统的构成；了解人体感知、扫码支付以及与PLC的通讯方式的实现方法，了解交流电机的控制以及语音模块的控制等。

- 在上述基础上完成机械装置的设计及制作。

- 完成控制系统的选型和控制系统的设计。

- 编写控制程序。

- 系统集成及调试。

4.过程要求

| 阶段安排 | 时间安排 | 工作内容 | 阶段成果要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 方案设计与技术设计 | 2025.9.10--- 9.20 | 确定机械结构和控制系统的构成、了解计算机与PLC之间通讯的实现方法、了解交流电机的控制等。 | 完成前期技术论证与方案确定；完成机械部分图纸设计。 |
|  | 9.21-9.30 | 撰写文献综述，并进行前期技术讲解。 |  |
|  | 10.1-10.31 | 设计机械结构，画出装配图、零件图。 |  |
| 零部件采购与加工制造 | 11.1-11.30 | 确定人体感知方法、完成控制系统的选型、控制系统的设计以及触摸屏和PLC控制软件编制与仿真。 | 完成传感器、元器件选型、控制系统设计和控制程序编制，以及零件智造。 |
|  |  | 电器元件选型与采购。 |  |
|  |  | 机械件加工制造。 |  |
| 产品装配与调试运行 | 12.1-3.30 | 进行产品装配。 | 完成产品装配，系统集成与程序调试。 |
|  |  | 系统集成与调试。 |  |
| 资料汇总、科技论文写作规范与知识产权保护 | 2026.4.1-5.31 | 撰写完善项目报告及PPT汇报资料 | 提交所有汇总资料 |

5.项目成果形式

- 智能移动支付饮料罐装系统一套，申请专利或软著1项。