附件2

工程创客训练项目任务书

项目大类：局部创新型项目

项目题目：无限Z轴3D打印技术的设计与实现

项目来源：自立课题

项目类型：√产教   □科研   □文创

适用专业：  电子信息工程、电气工程、机械工程、人工智能与计算机科学等相关专业

指导教师信息：2022097  曹阳  副教授

2023005  李帅  副教授

2018134  刘照虹  教授

学生组数：√1组   □2组

- 简要介绍局部性创新内容

该研究基于前序桌面级FDM 3D打印技术的实现，通过软硬件的大幅度调整，打破常规打印的尺寸限制，支持打印件沿z轴方向的无限制延伸。 其具体创新点主要在于Z轴运动系统、打印机架构设计及打印切片和路径规划上，需要采用新的打印机械架构，替换原有运动控制和热挤出模块，并增设具有一定精度的Z轴传送带，并探索与之适配的打印策略，系统性优化切片、三轴运动及材料挤出工艺参数。

- 内容要求

无限Z轴3D打印（Infinite-Z 3D Printing）是在桌面级熔融层积成型（FDM）技术基础上的一种创新型增材制造方式。其核心原理是将传统固定打印平台替换为倾斜角度的传送带平台，结合特定固件（如传送带系统等）和切片软件，使打印机能够在一个方向上实现“无限延伸”的打印效果。该技术不仅突破了传统3D打印机受限于固定成型空间的局限，还能够支持长尺寸结构件的制造与连续化生产，显著提高制造效率和材料利用率，在原型开发、小批量制造以及智能生产线应用中具有广阔前景。

本项目拟带领学生设计并实现一台具备无限Z轴打印能力的熔融层积成型3D打印机，旨在培养学生对3D打印技术的系统认知与实践能力，激发其在智能制造、机电一体化、控制编程和软硬件整合方面的创新思维。学生将在项目完成如下内容：

- 机械元件设计与加工：设计并加工传送带式打印平台及倾斜支架，打印机框架结构设计与装配，滚轴驱动与皮带传动机构的加工与安装。

- 电子元件组装与调试：步进电机驱动与RAMPS板电路集成，传送带电机与同步控制电路设计，加热喷头、温控模块、电源及安全保护电路调试。

- 软件程序编写与调试：利用Arduino IDE编写位移控制程序，修改与优化Marlin固件，实现无限Z轴打印功能，使用Cura等开源切片软件进行模型分层与G-code生成。

- 机电一体化系统整合与优化：各模块装配与系统整合，连续打印功能调试与误差校正，软硬件联调与打印效果优化。

- 工程项目综合能力培养：系统成本控制与预算管理，工程项目文档编制与过程记录，团队协作与阶段性成果汇报。

本项目的实施过程中，思政育人元素将贯穿始终。学生通过设计和实现具备连续生产能力的无限Z轴3D打印机，不仅能够掌握机械结构设计、电子电路调试、软件编程与机电一体化整合等关键工程技能，还能深刻体会先进制造在突破传统生产局限、提升制造效率和支撑智能制造产业发展中的重要作用。项目引导学生认识到，掌握并创新此类前沿技术，不仅是个人能力的提升，更是服务国家“制造强国”战略、推动高水平科技自立自强的实际行动。通过解决如传送带打印平台精度控制、Marlin固件二次开发等具体工程问题，学生将在实践中锤炼迎难而上的意志品质，强化责任担当，树立“勤慎公忠”和“工学并举”的价值追求，将个人成长与国家发展紧密结合，为新时代先进制造与工程科技事业贡献青春力量。

参考资料

- 《3D打印手册：技术、设计和应用》

- 《3D打印：从全面了解到亲手制作》

- 《Arduino入门基础教程》

- Marlin固件官网：https://marlinfw.org/

- Cura开源切片软件：https://ultimaker.com/software/ultimaker-cura/

- EnderLoop无限Z轴3D打印机参考：https://www.instructables.com/EnderLoop/

- 开源3D打印机改造案例（eWaste-60）：https://www.instructables.com/eWaste-60-3DPrinter/

- 相关学术论文：

- Tumbleston, J. et al. “Continuous Liquid Interface Production of 3D Objects.” Science, 2015.

- Pearce, J. M. “Distributed Manufacturing of Open Source 3-D Printers.” Journal of Manufacturing Science and Engineering, 2012.

3.方法要求

本项目遵循“由点到面、由模块到系统、由实验到优化”的工程创客训练逻辑，强调机械、电子、软件协同集成设计，通过对无限Z轴3D打印机的模块化研究和系统集成，实现从单个功能模块调试到整体系统优化的完整工程实践。学生在研究过程中，将不断提出问题、分析问题、解决问题，并在实践中掌握软硬件整合及机电一体化设计方法。

技术路线

- 机械零部件设计与组装：设计倾斜传送带打印平台和打印机框架结构，结合聚合物板、同步皮带、同步皮带轮、步进电机、导轨轴零部件进行组装，对滚轴传动、倾斜角度及平台平整度进行精度校准，确保无限Z轴连续打印稳定性。

- 步进电机与运动控制调试：将步进电机与驱动器及智能图形显示器连接，利用Arduino IDE编写运动控制程序；校准打印机位移模块，确保X、Y、Z及传送带方向运动精度，实现连续、稳定的层叠打印。

- 聚合物线材推进与挤出装置调试：组装线材挤出喷头、加热模块及聚合物推料装置；

调试喷头温控、送料精度及挤出同步性，确保材料均匀推进和高质量打印。

- 整体系统组装与软件调试：将机械、电子、挤出模块进行系统整合；根据无限Z轴打印需求，修改优化Marlin 3D打印固件，实现传送带连续打印功能；配合Cura开源切片软件进行STL模型分层和G-code生成，验证打印策略和切片参数。

- 打印实验与系统性能优化：使用多种聚合物进行连续打印实验；根据成型模型表面质量、尺寸精度及连续打印稳定性，调整软硬件参数，如电机步进速率、倾斜角度、送料速度；完成系统综合性能评估，形成模块化优化方案。

4.过程要求

| 阶段安排 | 时间安排 | 工作内容 | 阶段成果要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 预研学习阶段 | 第1周 | 学习3D打印基础理论 | 了解3D打印工作原理和应用 |
|  | 第2、3周 | 调研EnderLoop等无限Z轴3D打印机案例，开展自研 | 完成无限Z轴3D打印机的总体设计方案 |
|  | 第4周 | 前期报告撰写及文档提交 | 完成前期报告 |
| 3D打印机外观制备 | 第5、6周 | 设计3D打印机外观并制作外框架 | 制备3D打印机静态机械架构 |
| 3D打印机运动部件装配 | 第7-9周 | 设计并制备所需的支架、夹具和齿轮等零部件；改装打印机基座并延伸平台；安装传送带，安装Y轴驱动步进电机 | 完成机械结构改装，包括传送带平台和45°喷头模块的组装；传动结构搭建完成并能人工同步运动 |
| 运动控制系统装配 | 第10、11周 | 安装控制板，插装步进电机驱动模块；连接并调试X/Y/Z轴与挤出机、传送带步进电机，安装调试限位开关、热敏电阻和加热管等部件 | 控制板及驱动模块安装调试完成，各步进电机、限位开关和传感器连线正确，所有运动部件可手动响应控制信号 |
| 硬件整合 | 第12周 | 进行3D打印机位移模块整合 | 实现机器内运动模块的三维受控运动 |
| 中期检查阶段 | 第13周 | 中期报告完成情况简要说明 | 完成中期报告 |
| 运动模块的调试 | 第14、15周 | 基于Ramps1.4主板对打印机运动控制进行设置 | 实现传送带轴与喷头运动的初步联动 |
|  | 第16、17周 | 使用Arduino IDE调试打印机运动 |  |
|  | 第18、19周 | 调试BlackBelt Cura插件并配置文件进行切片 | 生成带有传送带打印支持的打印文件 |
| 系统集成 | 第20周 | 整体系统进行联合测试与优化 | 系统硬件系统基本成型 |
|  | 第21、22周 | 打印机XZ轴机步进电机与推料模块控制程序的协同集成 | 实现两模块的同步运转 |
|  | 第23、24周 | 打印机Y轴传送带系统与推料模块控制程序的协同集成 | 实现两模块的同步运转 |
| 系统优化 | 第25周 | 打印机实际运转测试 | 记录并分析打印结果 |
|  | 第26、27周 | 根据成型部件的缺陷调试系统硬件部分 | 提升打印机性能 |
|  | 第28、29周 | 根据成型部件的缺陷调试系统软件部分 |  |
| 3D打印机使用 | 第30周 | 验证打印机的长时间运转情况 | 成型多个复杂聚合物结构 |
| 项目报告整理阶段 | 第31、32周 | 资料汇总，准备答辩稿 | 答辩，提交终稿及任务书要求的文档资料 |

5.项目成果形式

最终的成果形式为实验室无限Z轴熔融层积成型3D打印机一台。